Декоративный материал AURA Dekor Barkhan

- Внутренние работы

- Перламутровый блеск

- Эффект объемного покрытия

| Описание |
| --- |
| Наименование продукции | Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Barkhan» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020 |
| Свойства | Готовый к применению декоративно-отделочный материал для внутренних работ. Позволяет создать на поверхности необыкновенные песчаные дюны, вихри, дождь или перистые облака. Струящийся перламутровый блеск достигается благодаря разбросанным по поверхности искрящимся частичкам перламутрового бисера. Универсальность и легкость в нанесении вдохновляет на создание своих собственных дизайнерских вариантов отделки. За счет содержания в составе декоративного материала специальных перламутровых пигментов, покрытие под разными углами и с разной степенью освещенности дает совершенно новые переливы, а применение уникального наполнителя создает эффект объемного покрытия, таким образом, формируя фактуру «песка, нанесенного ветром». - Без запаха - Легко наносится и моделируется - Обладает хорошей адгезией к основанию - Отличается высокой прочностью, увеличивая срок службы обрабатываемой поверхности. |
| Назначение | Предназначен для создания покрытия с эффектом перламутровых вихрей для высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применим для малярных работ внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями во всех типах зданий и сооружений А, Б и В. |
| Технические характеристики |  |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его кроющим грунтом Aura Dekor Kontakt 100 или гладкой матовой краской Aura DekorMatt в 1-2 слоя, предварительно заколерованной в выбранный цвет. Краска после высыхания образует гладкую поверхность. Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски или грунта, не ранее чем через 24 ч после ее нанесения. |
| Нанесение | Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносить в 1-2 слоя в зависимости от выбранного эффекта. Материал наносить широкой кистью разнонаправленными движениями создавая желаемые эффекты. Допускается нанесение губкой, также можно доработать эффект с помощью щетки. |
| Цвет | Полупрозрачное покрытие с серебристым блеском. |
| Расход | 130-200 г/м2. Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем. |
| Время высыхания | 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски. |
| Состав | Вода, дисперсия акрилового сополимера, стеклошарики, перламутровый пигмент, функциональные добавки. |
| Информация |  |
| Гарантийный срок хранения | 24 месяца с даты изготовления. |
| Условия хранения | В прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °C до + 40 °C. Избегать замораживания. |
| Меры предосторожности | Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! |
| Утилизация | Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. |
| Объем/масса | 1 кг, 2,5 кг |